Laboratorio de Circuitos Eléctricos- Medición de Impedancias     A2018
Prof. Ceballos
PRE-LABORATORIO:
*Realizar un marco teórico acerca de los métodos de medición de impedancia a utilizar en esta práctica (método de variación de frecuencia y método por suma de reactancia conocida). Estudiar estos métodos y la deducción de las fórmulas correspondientes. Tomar como referencia la guía de laboratorio de Circuitos Eléctricos del Prof. Emidio Prata.

*Trazar las tablas que se llenarán en el laboratorio.
*Realice al menos una simulación probando un método de medición de impedancia con una impedancia conocida. 
LABORATORIO:
Considere que para medir la corriente en el circuito necesitará de un amperímetro capaz de medir a las frecuencias que va a usar. Otra alternativa pudiera ser medir voltajes con el osciloscopio en una resistencia a colocar en serie con la impedancia Z y dividir por el valor conocido de dicha resistencia. 
1. Método de variación de Frecuencia

Para la impedancia asignada, monte el siguiente circuito.

[image: image1.emf]Z

 

A

V


Para el rango comprendido entre 50 y 600 Hz, mida las relaciones de corriente y tensión para diferentes valores de frecuencia.
	f(Hz)
	I1(mA)
	V1(V)
	Z1(Ohm)
	2f(Hz)
	I2(mA)
	V2(V)
	Z2(Ohm)
	Z1/Z2

	50
	
	
	
	100
	
	
	
	

	100
	
	
	
	200
	
	
	
	

	150
	
	
	
	300
	
	
	
	

	200
	
	
	
	400
	
	
	
	

	300
	
	
	
	600
	
	
	
	


Nota: observe que hay medidas repetidas en la tabla (celdas sombreadas).
Seleccione las frecuencias f y 2f para las que la relación de impedancias Z1/Z2 se acerque mas a 2 si la impedancia desconocida es capacitiva ó a 0,5 si es inductiva.

A continuación, con las frecuencias seleccionadas, varíe la salida del oscilador para tomar tres valores de corriente y tensión.
	F(Hz)
	V1(V)
	I1(mA)
	2f(Hz)
	V2(V)
	I2(mA)
	Z1(Ohm)
	Z2(Ohm)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	                                                                                            Promedio:
	
	


Determine los parámetros de la impedancia desconocida ((L ó C, y R))  usando los valores promedios de Z1 y Z2. Muestre el cálculo de estos elementos al profesor o el preparador para que los firme.
2. Método por Suma por Reactancia Conocida


[image: image2.emf]Z

 

A

V


Monte el circuito anterior. Coloque un condensador de valor conocido y mida la impedancia desconocida con el condensador en corto y sin él. Use los mismos valores de frecuencias de la experiencia pasada. Observe que ya tiene las mediciones con el capacitor en corto.
	f(Hz)
	V1(V)
	I1(mA)
	V2(V)
	I2(mA)
	Z1(Ohm)
	Z2(Ohm)
	|Z1-Z2|(Ohm)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Seleccione la frecuencia donde ocurre la mayor variación entre las impedancias Z1 y Z2.

A continuación, con la frecuencia seleccionada, varíe la salida del oscilador para tomar tres valores de corriente y tensión.

	F(Hz)
	V1(V)
	I1(mA)
	V2(V)
	I2(mA)
	Z1(Ohm)
	Z2(Ohm)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	                                                                        Promedio:
	
	


Determine los parámetros de la impedancia desconocida (L ó C, y R) usando los valores promedios usando las fórmulas adecuadas. Muestre el cálculo de estos elementos al profesor o al preparador para que los firme.
Informe:

1- Calcule el error porcentual cometido al aplicar los dos métodos de medición de impedancia respecto al valor teórico (o de fábrica).

2- En caso de que el error sea muy grande (mayor al 20%) descubra y justifique en donde se cometieron errores de medición o de cálculo.
3- Realice algún tipo de simulación que corrobore los resultados obtenidos en la práctica.
4- Analice los resultados obtenidos, comparando los dos métodos aplicados.

_1151786582.vsd
�

Z�

�

�

�

T�

V�

A�


_1151788403.vsd
�

Z�

�

�

�

T�

�

�

�

�

V�

A�


