Laboratorio de Circuitos Eléctricos

Práctica de Atenuadores

A2018

Prelaboratorio:

- Realice un marco teórico de los conceptos utilizados en la práctica.

- Diseñe un atenuador para obtener una atenuación 20 dB considerando la Rg de su generador y la RL asignada a su grupo.

- Traiga las simulaciones correspondientes a Rin vs RL y Atenuación vs RL. Asuma frecuencia de trabajo y voltaje del generador.

- Traiga la tabla llena con todos los valores calculados previamente.

Laboratorio:

1.- Conecte el atenuador y varíe la resistencia de carga a 1/10, 1/5, 1, 5  y 10 veces el valor de la resistencia asignada (use una caja decádica para tal fin). Cada vez mida la resistencia de entrada al cuadripolo atenuador, voltaje de entrada, potencia de entrada (en W y en dBm), voltaje de salida, potencia de salida (en W y en dBm), la atenuación de voltaje (Vin/Vout), la atenuación de potencia (Pe/Ps y en dB), y calcule la variación porcentual de la resistencia de entrada  y la de RL que es

| RL | # Rin | Vin | Pin (W) | Pin (dBm) | Vout | Pout (W) | Pout (dBm) |  |  | AdB | Rin | RL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

RL asignadas por grupo y sección:

Si Zgen=600   RL=100+g(200)+s(10)

Si Zgen=50   RL=10+g(20)+s(1)

s es el número de su sección y g el número de su grupo. Por ejemplo: si va a trabajar con un generador de impedancia interna de 600 su número de grupo es el 3 y su sección la 02, entonces RL=100+600+20=720

Post-Laboratorio:

- Usando las medidas realizadas en el laboratorio, grafique la variación en la resistencia de entrada del atenuador en función de la variación de la resistencia de carga para los distintos valores de RL.

- Usando las medidas realizadas en el laboratorio, grafique la atenuación en dB en función de RL.

- Compare estas dos gráficas con las obtenidas en las simulaciones previas.